附件：

铜冶炼行业规范条件（征求意见稿）

为推进铜冶炼行业供给侧结构性改革，促进行业技术进步，推动铜冶炼行业高质量发展，现对《铜冶炼行业规范条件》（工业和信息化部公告2014年第29号）进行修订。

本规范条件适用于已建成投产利用铜精矿和含铜二次资源为原料的铜冶炼企业，是鼓励行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。

一、企业布局、生产规模

（一）企业布局

铜冶炼项目须符合国家产业政策、土地利用总体规划、主体功能区规划、环保法律法规和政策、行业发展规划等要求。

（二）生产规模

利用铜精矿的铜冶炼企业单系列冶炼能力须在10万吨/年及以上，利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。

二、质量、工艺和装备

（一）质量

铜冶炼企业应建立实施并保持满足GB/T19001要求的质量管理体系，并通过质量管理体系第三方认证。阴极铜符合国家标准（GB/T467-2010），其它产品质量符合国家或行业相应标准。

（二）工艺技术和装备

利用铜精矿的铜冶炼企业，应采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用好的闪速熔炼和富氧强化熔池熔炼等先进工艺（如闪速熔炼、富氧底吹、富氧侧吹、富氧顶吹、白银炉熔炼、合成炉熔炼、旋浮铜冶炼等工艺）。不得采用国家明令禁止的设备、工艺。鼓励有条件的企业对现有传统转炉吹炼工艺进行升级改造。应配置烟气制酸、资源综合利用、节能等设施。烟气制酸须采用稀酸洗涤净化、双转双吸工艺，烟气净化严禁采用水洗或热浓酸洗涤工艺，硫酸尾气需设治理设施。设计选用的冶炼尾气余热回收、收尘工艺及设备须满足国家《节约能源法》《清洁生产促进法》《环境保护法》《清洁生产标准 铜冶炼业》和《清洁生产标准 铜电解业》等要求。

利用含铜二次资源的铜冶炼企业，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备。企业应强化铜废料的预处理，最大限度的对铜废料进行除杂、分类，根据铜废料种类及清洁程度，采用导线剥皮机、铜米机等自动化程度高的机械法破碎分选设备，对特殊绝缘层及漆包线等除漆需要焚烧的，须采用烟气治理设施完善的环保型焚烧炉。禁止采用化学法以及无烟气治理设施的焚烧工艺和装备。冶炼工艺须采用NGL炉、旋转顶吹炉、精炼摇炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉（反射炉）以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。禁止使用直接燃煤的反射炉熔炼含铜二次资源。全面淘汰无烟气治理措施的冶炼工艺及设备。

鼓励有条件的企业开展智能工厂建设。建立铜冶炼数据平台，广泛应用自动化智能装备，逐步建立企业管理系统（ERP）、产品数据管理系统（PDM）、试验数据管理系统（TDM）、车间制造执行系统（EMS）、PI系统，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断，最终实现智能分析决策。

三、能源消耗

铜冶炼企业应建立实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系，并通过能源管理体系第三方认证。利用铜精矿的铜冶炼企业矿产粗铜冶炼工艺综合能耗在180千克标准煤/吨及以下，电解工序（含电解液净化）综合能耗在100千克标准煤/吨及以下。

利用含铜二次资源的铜冶炼企业阴极铜精炼工艺综合能耗在360千克标准煤/吨及以下，其中阳极铜工艺综合能耗在290千克标准煤/吨及以下。

四、资源综合利用

工艺过程中的烟气、汽、水、渣、产品的余热应采取直接或间接的方式合理利用。铜冶炼企业应具备生产废水再生回用系统，含重金属废水须达标排放，排水量须达到国家相关标准的规定。利用铜精矿的铜冶炼企业的水循环利用率应达到98%以上，吨铜新水消耗应在16吨以下，铜冶炼硫的总捕集率须达到99%以上，硫的回收率须达到97.5%以上，鼓励铜冶炼企业建设伴生稀贵金属综合回收利用装置。含铜二次资源铜冶炼企业的水循环利用率应达到98%以上。

五、环境保护

铜冶炼企业须遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系，并通过相关第三方认证。具备完善配套的污染物在线监测设施并与政府生态环境主管部门指定的监管机构联网运行；须按规定取得《排污许可证》后，方可进行生产经营。

铜冶炼企业须完善清污分流设施，治理设施齐备，运行维护记录齐全，污染防治设施与主体生产设施同步运行，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放要符合国家或行业相关标准，排放总量不超过环保部门核定的总量控制指标，实施特别排放地区的企业应达到排放限值要求，鼓励未在特别排放限值地区的铜冶炼企业执行相关特别排放限值标准（要求）。鼓励大型骨干铜冶炼企业自建二次资源回收利用系统，鼓励有条件的铜冶炼企业利用铜熔炼系统和完备的环保设施，处理电子废料和含铜及稀贵金属的各类固体废弃物。最终废弃渣须进行无害化处理，尽可能减少污染物特别是危险废物转移（流转），危险污染物转移（流转）须严格执行相关规定。

六、安全生产与职业病防治

铜冶炼企业须遵守《安全生产法》《职业病防治法》《社会保险法》等法律法规规定。建立、实施并保持满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系，并通过职业健康安全管理体系第三方认证。执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规和标准规范。企业须依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极推进安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，履行企业安全生产主体责任。

七、规范管理

（一）铜冶炼行业企业规范条件的申请、审核及公告

1.工业和信息化部负责铜冶炼行业企业规范管理。

2.凡已建成投产1年以上（含1年）的铜冶炼企业，均可依据《铜冶炼行业规范条件》申请审核。申请规范企业须编制《铜冶炼行业规范申请报告》（见附件1），并按要求提供相关材料，企业法人（或代表）、填报人和审核人须对申请材料的完整真实性负责并承担相应责任。

3.各省级工业主管部门负责接收本地区相关企业规范条件申请和初审，中央企业自审。初审或自审单位须按规范条件要求对申报企业进行核实，提出初审或自审意见，附企业申请材料一并报送工业和信息化部。

4.工业和信息化部原则上每年6月1日-6月30日集中接收相关部门或单位报送的申请材料，并委托中国有色金属工业协会对申请企业报告进行复审，必要时组织现场核查。

5.工业和信息化部对通过复审的企业进行审查，必要时征求生态环保部等部门意见，对符合规范条件的企业进行公示，无异议的予以公告。

（二）公告企业实行动态管理

工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。每年3月底前，规范企业应向所在地的省级工业主管部门提交上年度的自查报告（见附件2），省级工业主管部门负责审查，并将审查结果上报工业和信息化部；中央企业自查，并将自查结果上报工业和信息化部，同时抄送所在地的省级工业主管部门。工业和信息化部组织协会对公告企业进行抽查。鼓励社会各界对公告企业规范情况进行监督。公告企业有下列情况之一的，将撤销其公告资格：

1.填报相关资料有弄虚作假行为的；

2.拒绝开展年度自查、接受监督检查和不定期现场核查的；

3.不能保持规范条件要求的；

4.停产超过1年的；

5.发生重大产品质量问题、重大环境污染事故或重大生态破坏事件、重大或特别重大安全事故、重大社会不稳定事件，造成严重社会影响；

6.存有国家明令淘汰的落后产能的。

工业和信息化部拟撤销公告资格的，工业和信息化部将提前告知有关企业、听取企业的陈述和申辩。被撤销公告资格的企业，原则上从被撤销之日起，12个月后方可重新提出规范申请。

已公告的规范企业如发生重大变化（异地改造，原地改造且主体工艺发生变化）需提出变更申请，重新填报《铜冶炼行业规范申请报告》，经地方工业主管部门核实后，上报工业和信息化部；中央企业直接上报工业和信息化部。工业和信息化部实时进行变更公告。

公告符合规范条件的企业名单，作为相关政策支持的基础性依据。

八、附则

（一）本规范条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）所有类型的铜冶炼行业生产企业，也适用于利用其他装备改造成铜冶炼设备后从事铜冶炼的生产行为。

（二）本规范条件中涉及的相关内容若进行了修订，则按修订后的执行。

（三）本规范条件自2019年*月*日起实施，原《铜冶炼行业规范条件》(中华人民共和国工业和信息化部公告2014年第29号)同时废止。本规范条件发布前已公告的企业，须按照本规范条件要求重新申请公告。

（四）本规范条件由工业和信息化部负责解释，并根据行业发展情况进行修订。

附件1：

- 铜冶炼行业规范申请报告

企业名称：________________（加盖公章）

企业法人：________________（签字）

填 报 人：________________（签字）

联系电话：________________

审 核 人：________________（签字）

申请日期：________________

铜冶炼企业规范公告申请报告大纲

一、企业基本情况

企业名称、所有制形式、注册地址、成立时间、法定代表人、现有职工人数、现有生产能力，上年度实际产量、销售收入、利润等生产经营情况（并附表格，格式见附表1）。需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、有关项目核准或备案等审批文件、土地证等基本证件复印件。

二、企业布局、规模和外部条件

1.企业布局描述（可配照片），是否符合相关规划。

2.建成投产起始和最后核定生产规模。

3.企业现有生产规模及外部条件描述。

三、质量、工艺和装备

1.企业质量管理体系描述，需提供相关第三方认证的GB/T19001质量管理体系证明材料。

2.企业采用的生产工艺和主要装备情况（并附表格，格式见附表2，可配主要装备照片）。

四、能源消耗

1.企业能源管理体系描述，能源、水计量器具配备情况和能源管理中心的建设情况描述。提供通过相关第三方认证的GB/T23331能源管理体系证明材料。

2.企业能源消耗情况（并附表格，格式见附表3）。

五、资源消耗及综合利用

1.企业节能和资源综合利用设施及运行情况（可配主要设施照片）。

2.企业资源消耗情况（并附表格，格式见附表3）。

六、环境保护

1.企业通过建设项目环境影响评价，并自验收备案。并说明环评和竣工验收批复提出的有关要求落实情况；

2.提供通过相关第三方认证的GB/T24001要求的环境管理体系证明材料。

3.企业环境保护措施及环境污染监测设施综合描述（主要设施可配照片）。

4.环保部门核发的排污许可证复印件（含排序完整记录），并说明污染物总量减排任务完成情况；

5.环境风险防控及应急预案落实情况，包括储罐区环境风险防控、厂区事故收集设施、清洁下水系统、雨水系统和生产废水环境风险防控情况，相应的应急物资储备及定期进行培训和演练情况；

6.一般工业固体废物处置情况，特别是危险废物处置、流转情况（无害化处理、处置协议等材料）；

7.申请规范当年及上一年度内，企业如因环境违法行为受到处罚的，应提供处罚决定，说明环保整改情况；

8.具备相应资质的环境监测机构出具的申请规范当年及上一年度企业主要污染物和特征污染物排放监测报告复印件。

七、安全生产与职业病防治

1.企业安全生产和职业卫生管理体系描述，并提供职业健康安全管理体系认证证书复印件。

2、涉及危险化学品的，应提供企业所在地安监局颁发的《安全生产许可证》。

3.企业上缴税收和交纳职工社会保险情况。

4.安全生产标准化证书复印件。

注：所有证明材料复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的证明材料，须说明情况。

附表1

企业基本情况表

| 企业名称 |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | E-mail |  |
| 经济类型 | □国有 □集体 □民营 □外商独资 □中外合资 □港澳台投资 |  |  |  |
| 企业形式 | □有限责任 □股份有限 □股份合作制 □个人独资 |  |  |  |
| 股权结构 |  |  |  |  |
| 是否上市公司 | □A股 □B股 □H股 □其他 |  |  |  |
| 是否通过 相关认证 | □质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □其它__________ |  | 银行信 用等级 |  |
| 人员情况 | 全体员工人 ，其中： 从事生产 人，管理 人，技术 人。 |  |  |  |
| 项 目 |  | 粗铜 | 阳极铜 | 电解铜 |
| 填报年度生产能力（万吨/年） |  |  |  |  |
| 填报上年度实际产量（万吨） |  |  |  |  |
| 填报上年度销售收入（万元） |  |  |  |  |
| 填报上年度利润（万元） |  |  |  |  |
| 填报上年度企业上缴税金总额（万元） |  | 总额： 万元，其中： 环保税 万元 |  |  |
| 填报上年度企业资产总额（万元） |  |  |  |  |
| 填报上年度企业净资产（万元） |  |  |  |  |
| 企业用地总面积（平方米） |  |  |  |  |

附表2

现有主要生产装备基本情况表

| 序号 | 产品名称 | 生产能力 （万吨） | 总投资（万元） | 开工时间 | 投产时间 | 原料来源 （铜金属量：万吨） |  | 主体生产工艺技术和装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国内 | 国外 |  |
| 1 | 粗铜冶炼系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 阳极铜生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电解铜生产系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按工艺流程填报主体设备规格、型号和数量。

2.原料来源包括铜精矿以及含铜二次资源。含铜二次资源是指金属铜、铜合金及含铜产品等在生产、使用和加工过程中以及含铜产品在使用淘汰后产生的含铜资源。主要包括铜、铜合金及其他金属冶炼过程中产生的含铜渣、氧化皮、含铜泥、含铜烟尘等，铜及铜合金产品在使用加工时产生的切屑丝带、刨花、边角废料等，淘汰使用后的含铜电子废料、催化剂、金属零部件及制品，包括各种废旧铜线、棒材、管材、板材、印刷线路板、弹壳、铜制零配件等。

附表3

企业能源消耗及水资源综合利用情况表

| 序号 | 项目 | 项 目 名 称 | 企业实际值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利用铜精矿的铜冶炼企业 | 粗铜冶炼工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 2 |  | 电解精炼（含电解液净化）综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 3 |  | 电铜直流电耗（千瓦时/吨） |  |  |
| 4 |  | 水循环利用率（%） |  |  |
| 5 |  | 上年度企业总新水取水量（万吨） |  |  |
| 6 |  | 铜冶炼硫的总捕集率(%) |  |  |
| 7 |  | 硫的回收率(%) |  |  |
| 8 |  | 为上年度企业外排水总量（万吨） |  |  |
| 9 | 含铜二次资源铜冶炼 企业 | 含铜二次资源冶炼阳极铜工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 10 |  | 含铜二次资源直接利用综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 11 |  | 上年度企业总新水取水量（万吨） |  |  |
| 12 |  | 上年度企业外排水总量（万吨） |  |  |
| 13 |  | 水循环利用率（%） |  |  |

附件2：

铜冶炼规范企业     年度自查报告

- 公司

- 年   月

一、企业概况

（一）申报企业基本情况

文字概述，并填报完成附表1—“企业基本情况”。

（二）企业变更情况

填报下表，并用文字具体描述变更情况。

企业变更情况一览表

| 类型 | 是否变更 |
| --- | --- |
| 名称变化 |  |
| 与其它规范企业兼并、重组 |  |
| 产能等量或减量置换1 |  |
| 新增冶炼产能1 |  |
| 主体装备或工艺变化2 |  |
| 企业搬迁2 |  |
| 企业分立2 |  |
| 与非规范企业兼并、重组2 |  |
| 其他 |  |

注：1.需提供地方有关部门的备案文件

2.需重新提出纳入《规范条件》管理申请。工业和信息化部按照《规范条件》规定进行审查。

（三）证实性材料

1. 企业名称变化证实性材料

2. 企业兼并重组证实性材料

3. 产能等量或减量置换的证实性材料

4. 产能和装备变化的证实性材料

5. 其他

二、产品质量

（一）产品情况

文字描述企业产品结构、品种、质量、上一年度产量情况。填报表2—“企业产量及原料情况表”。

（二）证实性材料

1. 相关产品认证

2. 省部级及以上产品质量获奖证书

3. 其它

（变化部分需要填报，与申请时无变化不需要填报）

三、工艺与装备

填报完成附表3—“现有主要生产装备变化情况表”

（变化部分需要填报，与申请时无变化不需要填报）

四、环境保护

（一）主要污染物排放情况说明

1.大气污染物排放达标情况

填报附表4—“企业上一年度主要大气污染物排放达标情况”。

2.水污染物排放标情况

填报附表5—“企业上一年度水污染物排放达标情况”。

3.主要固体污染物总量排放情况

填报附表6—“企业上一年度工业固体废弃物产生及治理设施情况表”

（二）证实性材料

1. 有效期内的排污许可证

2. 企业上年度监督性监测报告

五、能源消耗和资源综合利用

填报完成附表7—“企业能源消耗及资源综合利用情况表”。如果企业实际值与上一年度发生变化较大，需要说明原因并写出采取的措施。

六、安全、职业卫生和社会责任

（一）安全、职业卫生和社会责任

简要描述企业安全、职业卫生和社会责任。

（二）证实性材料

1. 上年度纳税发票或其它证明

2. 上年度社保银行转账凭单或其它证明

3. 其他

注：所有证实性材料复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的材料，须说明原因。

文字和附表均需要填写完成。

附表1

企业基本情况

| 企业名称 |  |  |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |
| 全员人数 | 其中生产人员： 管理人员： 技术人员： |  |  |  |  |
| 上年度电解铜生产能力（万吨/年） |  |  |  |  |  |
| 上年度电解铜实际产量（万吨） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业产值（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度销售收入（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度利润总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业上缴税金总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业资产总额（万元） |  |  |  |  |  |
| 上年度企业净资产（万元） |  |  |  |  |  |
| 用地总面积（公顷） |  |  |  |  |  |

附表2

现有主要产量变化情况表

| 序号 | 产品 名称 | 上一年度 产品产量 | 原料构成（万吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国内 | 国外 |  |
| 1 | 粗铜或阳极铜 | （万吨） |  |  |  |
| 2 | 电解铜 | （万吨） | ----- | ----- |  |
| 3 | 硫酸 | （万吨） | ----- | ----- |  |
| 4 | 黄金 | （吨） | ----- | ----- |  |
| 5 | 白银 | （吨） | ----- | ----- |  |

注：原料来源包括铜精矿以及含铜二次资源。含铜二次资源是指金属铜、铜合金及含铜产品等在生产、使用和加工过程中以及含铜产品在使用淘汰后产生的含铜资源。主要包括铜、铜合金及其他金属冶炼过程中产生的含铜渣、氧化皮、含铜泥、含铜烟尘等，铜及铜合金产品在使用加工时产生的切屑丝带、刨花、边角废料等，淘汰使用后的含铜电子废料、催化剂、金属零部件及制品，包括各种废旧铜线、棒材、管材、板材、印刷线路板、弹壳、铜制零配件等。

附表3

现有主要生产装备变化情况表

□有变化□无变化

| 序号 | 产品 名称 | 主体生产工艺装备 | 生产能力 （万吨） | 总投资（万元） | 开工时间 | 投产时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗铜或阳极铜 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电解铜 |  |  |  |  |  |  |

注：自查期内无变化在□不变化前打√，有变化填写相关变化内容

附表4

企业上一年度主要大气污染物排放情况

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 生产类别及工艺和工序 | 上一年度实际值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 全部 |  |  |
| 2 | 二氧化硫 | 全部 |  |  |
| 3 | 氮氧化物 （以NO2计） | 全部 |  |  |
| 4 | 硫酸雾 | 全部(破碎、筛分除外) |  |  |
| 5 | 氟化物 | 铜冶炼和制酸 |  |  |
| 6 | 砷及其化合物 | 铜冶炼和制酸 |  |  |
| 7 | 铅及其化合物 | 铜冶炼和制酸 |  |  |
| 8 | 汞及其化合物 | 铜冶炼和制酸 |  |  |

注： 位于国家大气重点防治地区的企业须在备注里标明，须执行特别排放限值。

附表5

企业上一年度水污染物排放达标情况

| 工业废水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水类别 |  |  | 产生工序 |  | 主要污染物名称 |  |  |  | 产生量（吨/年） |  | 处置/排放方式 |  |  |  |
| 1 | 工艺废水1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A 直接外排 B 间接排放 C 市政处理 D 中水回用 E 工艺回用 F 其他 |
|  | 工艺废水2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生活废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| 工业废水治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 处理设备/装置编号 |  |  |  |  |  |  |
| 处理的废水类别 |  |  |  | 例：工艺废水1、工艺废水2、其他废水、生活废水等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计处理能力（吨/天） |  | 实际处理量（吨/天） |  | 主要污染物监测结果（mg/L) |  |  | 执行标准及标准值 （mg/L) |  |  |  |  | 排放量（万吨） |  |  |
|  |  |  |  | 处理前 |  | 处理后 | 执行标准 |  |  | 标准值 |  |  |  |  |
| 排放去向 |  |  |  |  |  |  | 设施投入运行时间 |  |  |  |  | 年 月 |  |  |
| 水循环利用率 |  |  |  |  |  |  | 年新水用量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明（自行或委托检测的，应附相应检测报告）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按不同废水处理设施自行添加表格；2.需要填写上一整年度数据。

附表6

企业上一年度工业固体废弃物产生及治理设施情况表

| 工业固体废弃物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃物类别 |  | 产生工序 |  | 产生量（t/a) |  |  | 废弃物性质 |  |  | 处置/排放方式 |  |  |
| 冶炼渣 |  |  |  |  |  |  |  | A工业固体废弃物 B一般工业固体废弃物 C危险废物 |  |  | A 暂存 B 填埋 C 焚烧 D 委托处置 E 综合利用 F 其他 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工业固体废弃物治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固体废弃物处理设施名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设施/装置编号 |  |  |  |
|  | 处置的主要固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暂存库设计指标 |  | 固体废弃物产生量 |  | t/a |  |  |  | 设计服务年限（年） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计堆存量 |  | t |  |  |  | 占地面积（m3） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行 指标 |  | 历年累计堆存量 |  | t |  |  |  | 剩余服务年限（年） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关说明 |  | （新增环保投资及新建环保设施、设备情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ... | 固体废弃物处理设施名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设施/装置编号 |  |  |  |
|  | 处置的主要固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计 指标 |  | 固体废弃物产生量 |  | t/a |  |  |  | 设计服务年限（年） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计堆存量 |  | t |  |  |  | 占地面积（m3） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行 指标 |  | 历年累计堆存量 |  | t |  |  |  | 剩余服务年限（年） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关说明 |  | 新增环保投资及新建环保设施、设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按不同固体废弃物（暂存、填埋）处置设施自行添加表格填写；2.填写上一整年数据。

附表7

企业能源消耗及资源综合利用情况表

| 序号 | 项目 | 项 目 名 称 | 企业上一年度 实际值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜精矿冶炼 | 粗铜冶炼工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 2 |  | 电解精炼（含电解液净化）综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 3 |  | 电铜直流电耗（千瓦时/吨） |  |  |
| 4 |  | 铜冶炼硫的总捕集率(%) |  |  |
| 5 |  | 硫的回收率(%) |  |  |
| 6 |  | 排水量（吨/吨铜） |  |  |
| 7 |  | 平均占地面积(平方米/吨铜生产能力) |  |  |
| 8 | 含铜二次资源铜冶炼 | 含铜二次资源冶炼阳极铜工艺综合能耗（千克标准煤/吨） |  |  |
| 9 |  | 含铜二次资源直接利用综合能耗，（千克标准煤/吨） |  |  |
| 10 |  | 水循环利用率(%) |  |  |